1. 招标条件

本招标项目缓冲器组装服务招标人为中国原子能科学研究院，招标项目资金来自国拨资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对缓冲器组装服务采购进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标编号：ZKX20210801A277。

2.2 招标项目名称：缓冲器组装服务。

2.3 招标范围：

本次服务主要内容为46套（每套包括2个缓冲器）MOX然料运输容器缓冲器的组装及其关联辅助工作。主要工作内容包括:

（1）对甲方所供零部件(包括螺栓套管、泡沫铝)的尺寸、粗糙度、形位公差及外表面进行复检；

（2）编制组装工艺文件，内容包括下料展开尺寸，组装顺序、吊装方案(包括泡沫铝吊装和整体组装后的吊装)、表面处理等内容；

（3）所有零件依据下料展开尺寸进行下料、卷简、打孔等工作；

（4）协助甲方进行焊接工作；

（5）焊缝焊后处理工作；

（6）协助甲方对焊缝进行PT检测工作；

（7）泡沫铝的组装。由于材料特殊，吊装过程中进行防护处理；

（8）专用吊装工具的设计和制造；

（9）首套缓冲器与运输容器本体的试装工作，甲方提供运输容器本体，乙方需将组装后的缓冲器进行试装。

（10）缓冲器整体清洁和表面处理工作。

2.4 单个缓冲器组装零部件详细清单

| 序号 | 图纸号 | 图纸名称 | 数量 | 材料牌号 | 理论重量 （kg） | 供料规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CFR600-N01-01-01 | 缓冲器包壳 | 1 | S30408 | 49.4 | 2.5mm厚不锈钢板、6mm厚不锈钢板 | 外壳由甲供原材料，组装单位(乙方)负责加 工成成品，螺栓套管由甲供成品 |
| 2 | CFR600-N01-01-02 | 螺栓套管 | 8 | S30408 | 9.6 | 成品 |  |
| 3 | CFR600-N01-01-03 | 泡沫铝 | 1 | 泡沫铝 | 330 | 泡沫铝成品 | 甲供 |

2.5 服务期：第1套MOX然料运输容器缓冲器的组装及其关联辅助工作在合同签订后1个月内完成，后续45套待甲方正式通知后3个月内完成。

2.6 服务地点：江苏省江阴市璜土镇。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为独立法人单位，并具有与本招标项目相应的服务能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并进行登记才具有投标资格。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年12月27日至2022年1月4日17时(北京时间)，登陆中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com，注册操作咨询电话：021-61592300）注册并完成“我要报名”，然后登陆中招联合招标采购平台（网址：www.365trade.com.cn,注册操作咨询电话010-86397110）免费注册通过审核后购买招标文件，现场不予受理。

4.2 招标文件售价800元（从中招联合招标采购平台下载电子发票），售后不退。

4.3 未在中核集团电子采购平台完成“我要报名”将无法在中招联合招标采购平台购买文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年1月17日13时30分，地点为北京市海淀区金沟河路与采石北路交叉口东南角88号大楼一层会议室。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中招联合招标采购平台、中国招标投标公共服务平台和中核集团电子采购平台上发布。

## 7. 联系方式

招标人：中国原子能科学研究院

地址：北京市房山区新镇

联系人：李工

电话：010-69357205

招标代理机构：中科信工程咨询（北京）有限责任公司

地址：北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼六层

联系人：刘女士

电话：010-88529059

传真：010-88529153

电子邮件：zhongkexin2014@163.com

2021年12月27日