- 附件8《承包商安全生产考核细则》

乙方作为承包单位在甲方所属区域开展各项工作，应熟知国家、行业所颁布的安全生产相关的法律法规、标准，并遵守甲方安全相关管理制度。为进一步加强承包商安全管理，规范承包商人员的安全行为，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），防止生产安全事故，特在此明确乙方安全生产考核细则（此细则不替代主合同规定的乙方违约责任及因乙方责任给甲方带来损失的赔偿责任）：

一、乙方违章考核要求

甲方对口管理处室、安全监督管理处室等有权对承包商作业现场的安全状况和从业人员安全行为进行监督检查。如发现违反“细则附件一：安全质量环保违章考核条款”的现象，有权制止，并根据甲方现场安全管理规定做出要求经济考核、取消授权、安全约谈、纳入黑名单、反思汇报、违章曝光等处理措施。

（一）经济考核

同一个单位在一个日历年内具体考核标准如下表。单次处罚金额超过合同额5%的，按照合同额5%计算。违章单位与公司签订有多个合同的，由对口管理处室确定违章涉及的具体合同。承包商可以按照其内部管理制度对本单位责任人员进行考核，但不得将扣除的合同款转嫁到责任人员个人。

| 违章类型 | 扣除合同款金额（元） |  |
| --- | --- | --- |
| 红线违章 | 第1起红线违章，扣除合同款10000元。 | 第2起红线或黄红线违章起，每1起扣除20000元 |
| 黄线违章 | 第1起黄线违章，扣除合同款5000元。 |  |
| 一般违章 | 第1起一般违章，扣除合同款2000元； 第3起一般违章起，每1起扣除4000元。 |  |

承包商归口管理处室在合同支付时，将承包商违章信息提交给商务合同部门扣除合同款。单次金额少于20000元（不包含）由考核提出处室签发，单次金额超过20000元（包含）由考核提出处室主管领导签发违章考核通知单（格式详见附录：违章考核通知单）。

（二）取消授权

承包商员工发生红黄线违章的，由安全质量处取消该人员安全授权。

（三）安全约谈

对于发生违反红线条款的违章的，或一个月之内重复发生黄线违章的，公司视情况启动对承包商相关负责人约谈，约谈由对应安全监督部门组织，江苏核电有限公司领导视情况出席。

（四）纳入黑名单

对于违反公司安全管理红线条款等严重违章的承包商人员，由公司取消其安全授权，清退出场，并纳入中国核电安全生产“黑名单”；

对于不及时整改、或拒绝整改重大安全隐患，导致发生生产安全、环境事故的承包商，视情况对相关责任承包商采取终止合同，并纳入供应商“黑名单”。

（五）反思汇报

承包商员工发生红黄线违章的，本人以及单位负责人、业务接口处室负责人要在江苏核电有限公司领导参加相关会议上（如公司安委会、分委会、大修协调会等）进行反思汇报，一般违章人员应在内部安全会议上对违章案例进行反思汇报，并将相关材料提交对应的违章条款管理处室。

（六）违章曝光

对于违章情况入炉江苏核电有限公司三违档案，并在公司主页上进行公示，对于红黄线违章的，在公司各电子显示屏进行通报。

细则附件一：安全质量环保违章考核条款

（1）红线违章行为

| 编号 | 违章条款 |
| --- | --- |
|  | 违反工作许可制度无票作业，包括工作许可证、工业安全高风险作业许可证、辐射工作许可证、高辐射风险区域进入许可证、射线探伤许可证、动火证、防火屏障打开许可证等，或超出工作许可范围开展工作或未经授权操作设备。 |
|  | 人员无证作业或无授权作业，包括特种作业人员、特种设备作业人员、工作负责人、民用核设施核反应堆操纵人员、放射源与射线装置使用及管理人员等国家或公司规定需取得授权人员。 |
|  | 越点作业（质量计划控制点、作业安全风险分析单设点或辐射控制点）或监督人员不去现场验点。 |
|  | 起重机正在吊装时在吊臂和吊物下停留或行走；或起重作业没有指挥。 |
|  | 不具备安全生产条件即开展工作，如：有限空间作业未测量氧含量（必要时检测有毒气体浓度、爆炸性气体浓度）；电气作业未验电；未经许可擅自解除安措、移除安全防护装置；介入票未取得主控操作员签字确认已开工。 |
|  | 高处临边作业不系安全带，或翻越高空作业面的外围护栏；或使用吊篮载人作业，安全带未挂在可靠处或安全绳上。 |
|  | 酒后进入生产厂房或施工现场（生产区域监测呼出气体酒精含量>20mg/100ml）。 |
|  | 未按要求佩戴空气污染防护用品在放射性空气污染区域作业；或未经许可进入辐射控制区橙、红区、射线探伤隔离区域；或未经许可携带放射性物品出辐射控制区。 |
|  | 涂改、伪造、转借保卫证件，冒用他人证件、替人刷卡、尾随通行进入保卫区域。 |
|  | 将生产网计算机、管理网计算机连接互联网；将生产网计算机接入管理网，或将管理网计算机接入生产网，或将两网直通连通；使用非密网络和计算机、邮件系统等存储和处理涉及国家秘密的信息、核心商业秘密信息；违规使用漏扫、嗅探、黑客软件和工具对公司生产网或管理网进行扫描或攻击等。 |

注：针对第7条酒后进入生产厂房或施工现场的，由保卫处负责在电站相关区域（保护区出入口）开展呼出气体酒精含量抽查，责令呼出气体酒精含量抽查结果异常人员立即停止工作，报告保健物理处并提交抽查异常记录单原件。

（2）黄线违章行为

| 编号 | 违章条款 |
| --- | --- |
|  | 擅自变更作业方案或工作票中的安全措施；关键设备使用未经审批、不适用、无效、擅自修改的程序方案或未按照程序方案（规程、运行技术规格书、操作单、检修试验程序，无损检测工艺卡、焊接工艺评定或程序等）工作。 |
|  | 高处危险作业未设置防护栏杆、安全网等可靠防坠落措施。 |
|  | 将工作场所井、坑、孔、洞或沟道的盖板取下，未设临时硬质安全围栏。 |
|  | 高处作业中上下抛、扔、甩、投掷工具或材料。 |
|  | 超过5m（含5m）的高处作业，上下攀爬脚手架或无护笼直爬梯未使用防坠器或防坠落安全绳或垂直生命线。 |
|  | 未设监护人或监护人擅自离开现场，包括脚手架搭设和拆除，起重作业，动火作业，高中风险作业。 |
|  | 吊物捆绑不牢、不平衡，吊物棱角处未加衬垫。 |
|  | 利用管道等非承重结构悬吊重物或起重。 |
|  | 在开展高、中风险作业时或机动车、电瓶车、叉车驾驶员在行车中，违规使用手机。 |
|  | 使用未经检验、检查合格的吊索具、手持电动工器具、计量器具、特殊劳动防护用品等；使用无漏电保护装置的电源盘。 |
|  | 脚手架作业面无双围栏、踢脚板或跳板未铺满或未固定，或擅自改动脚手架，且存在人员伤害风险。 |
|  | 不从人员通道上下攀爬脚手架；或脚手架上有人的情况下移动脚手架。 |
|  | 从事辐射工作时未正确启动佩戴个人剂量计；或电子剂量计报警后未报告辐射监控室。 |
|  | 离开辐射控制区未进行个人体表和随身物品污染监测。 |
|  | 擅自打开核岛要害区周界门, 违规穿越实物保护周界（包括攀越实体屏障、出入口门禁） 或阻挡保卫门体（核岛要害区周界门、机组主控室、网控电磁门禁）闭合。 |
|  | 未穿戴塑料鞋套等附加防护用品进入放射性污染隔离区；或无故在辐射热点区域滞留。 |
|  | 放射性污染物品未采取污染防护措施直接摆放在非污染区域。 |
|  | 在非指定区域内饮食、抽烟、便溺。 |
|  | 未经许可携带非个人物资出控制区或出厂。 |
|  | 关键敏感设备使用不合格（包括过期、错误、来源不明）材料、备件。 |
|  | 监督人员态度恶劣；或监督人员包庇、袒护违章行为；或作业人员拒不配合安全质量环保监督检查工作。 |
|  | 将危险废物投放至工业垃圾或生活垃圾收集点，或者将危险废物（废矿物油等）倒入含油污水处理系统；或者向雨水排放系统排放非设计来源的废水，如采用软管向雨水井排水等。 |
|  | 未经批准在管理网中擅自搭建无线热点、扩展网络接口，设备未经授权接入访问管理网。在厂区范围内，私自通过运营商开通互联网宽带服务。 |
|  | 未经批准私自搭建服务器，启用DHCP、开设论坛、微博等提供网络服务。 |
|  | 通过邮件等信息系统传播、恶意转发病毒文件或程序。 |

（3）一般违章行为

| 编号 | 违章条款 |
| --- | --- |
|  | 进入现场生产相关区域内未按规定佩戴安全帽、防砸鞋、工作服。 |
|  | 存在眼部冲击伤害风险时未佩戴防冲击眼镜（如使用风镐、冲击钻、切割机、砂轮机、磨光机等）。 |
|  | 带手套（防滑手套除外）手持榔头、大锤、铜棒手柄进行敲击、挥抡作业。 |
|  | 高处作业使用工器具及辅助器具未做好防坠落措施。 |
|  | 脚手架未设置上下通道或通道台阶高度不满足要求。 |
|  | 梯子作业无专人扶持保护，或站、坐在梯子顶部作业。 |
|  | 手中持物上下直爬梯。 |
|  | 使用存在破损的临时电源线；未对过门有挤压、磕绊风险的临时电源线进行防护；临时电源线接触热体或放在潮湿地面上（防水电缆除外）。 |
|  | 天气恶劣的情况下，如遇到大雨、大雪、大雾、6 级（风速10.8-13.8 米/秒）及以上大风时进行露天高处作业或露天起重作业。 |
|  | 配电柜（箱）在接上电源后，柜门未保持关闭状态。 |
|  | 工作人员离开工作场所，暂时停止工作或遇到临时停电时，未立即切断电动工具电源。 |
|  | 气瓶未垂直放置和固定；无瓶帽和减震圈；放置在热源一米范围内或高温、阳光下曝晒的。 |
|  | 氧气、乙炔胶管老化（鼓包、裂缝、泄露等），或胶管混用。 |
|  | 单人搬运时，搬运重量超过20公斤；4人及以上共同搬运或装卸较大的重物时，未设置专人负责协调、指挥。 |
|  | 搬运液体危险化学品时，未放在专门的容器内或容器口未进行封堵、扣严。 |
|  | 叉车搬运使用一个货叉单挑、单载物件，或人员站在升起的叉车货叉上作业。 |
|  | 现场使用性质不明的危险化学品或未遵守危险化学安全技术说明书要求。 |
|  | 进入辐射控制区未正确穿脱基本辐射防护用品。 |
|  | 电子剂量计和热释光剂量计未放入连体服左上口袋，未携带《辐射控制区通行证》。 |
|  | 在辐射控制区内躺卧睡觉，或随地就坐。 |
|  | 有较大面积（大于1cm2）的裸露伤口时进入辐射控制区。 |
|  | 离开辐射控制区未进行个人穿戴的基本防护用品污染监测，测量有污染时未通知辐射监控室。 |
|  | 未经测量和登记从辐射控制区边界门进出放射性物品和非放射性物品。 |
|  | 带入辐射控制区内的物品未去除外包装（经申请审批的除外）。 |
|  | 擅自将辐射防护用品带出辐射控制区或挪作他用（如，用塑料鞋套包裹工器具，将纸衣当作坐垫等）。 |
|  | 擅自破坏辐射监测设备、改动设置参数 。 |
|  | 擅自修改或破坏辐射信息标识。 |
|  | 辐射控制区内放射性物品运输前未通知辐射防护人员。 |
|  | 放射性物品未张贴放射性物品标签或厂内运输时无运输负责人现场监护。 |
|  | 将电子个人剂量计代替其他辐射监测仪表使用（如将其放在高放设备、管道上或剂量率较高的区域等）。 |
|  | 放射性物品固定存放点未张贴放射性材料存放点标牌。 |
|  | 未按照辐射工作许可证要求携带便携式辐射监测仪表测量现场辐射水平。 |
|  | 离开污染隔离区的物项未进行污染防护。（例如包裹或使用专用箱/容器等，以确保外表面无松散污染）。 |
|  | 辐射控制区内产生的废物不按要求进行分类收集。 |
|  | 擅自穿越辐射防护警示隔离带。 |
|  | 辐射工作人员离场不进行WBC测量。 |
|  | 违规穿越核岛要害区红外探测边界。 |
|  | 机组主控室、网控门禁通行，未保持门体有效闭合。 |
|  | 未严格遵守“八不”、“四要”规定；动火、监火人员与许可证授权人员不符；超期限、超范围动火；未用防火布规范建立动火作业区；监火人未正确着装或未履行监火职责；未就近配置有效灭火器；动火作业前未按要求通知消防监督人员到场检查；未规范使用防火安全罐携带可燃易燃品等。 |
|  | 无证存放；超期或超范围存放；存放不规范（挡门或阻碍消防通道；影响消防设施使用；同一动火作业现场，贮存乙炔超过1 瓶或氧气超过2瓶，乙炔瓶与氧气瓶间距不足5米、气瓶与动火点小于10米；氧化剂与还原剂混放；可燃物料与易燃易爆品混放；未规范使用防火安全柜存放可燃易燃品；电加热1米范围内存放物料等）；除大修期间，集装箱内禁止存放易燃易爆危险化学品等。 |
|  | 违章打开防火屏障（包括：无证持续打开防火门或盖板；无证打开原有密封孔洞、新开孔洞；超期或超范围开启防火门、打开孔洞；打开孔洞未做临时封堵等）。 |
|  | 非火灾情况，移动、挪用、触发消防设备、器材，占用消防车道、堵塞疏散通道（包括：未经许可使用消防水、使用消火栓箱内的水带、水枪或变更现场消防器材的位置；使用灭火器或灭火器箱挡门；不及时归还现场取用的灭火器等）。 |
|  | 集装箱内使用油汀、电暖炉等移动式电热器具等，具有火灾风险。 |
|  | 触发消防系统误动。 |
|  | 违反现场治安、交通管理程序的行为（包括打架斗殴、超速行驶、违章停车、不按交通标志标线行车等）。 |
|  | 在生产现场（双围墙外作业区域或双围墙内）边走边看手机。 |
|  | 工作票过期未办理延期，继续作业。 |
|  | 使用未向公司报备的计量器具。 |
|  | 成品保护不符合要求。 |
|  | 工作记录未及时填写或填写错误，且重复发生。 |
|  | 未按要求编制异物排除方案。 |
|  | 防异物区域未按照要求落实封堵等防异物措施。 |
|  | 现场活动结束后，设备（包括标识、紧固件、保温等）未恢复到要求的状态。 |
|  | 工作内容、工作指令、质量计划或维修程序与现场实际工作不符时，未按照流程临时修订直接实施。 |
|  | 物项运输的保护措施不当。 |
|  | 物项未按要求标识或标识错误。 |
|  | 未按要求保养机组停运期间设备。 |
|  | 工作负责人更换未办理手续或办理不完整。 |
|  | 踩踏重要设备。 |
|  | 脚手架搭设后，未经验收签字或未挂牌就投入使用。 |
|  | 工业垃圾未投放至工业垃圾收集点，生活垃圾未投放至生活垃圾收集点。 |
|  | 在生产网计算机、管理网计算机上使用U盘等移动存储介质（可信U盘除外），或使用USB接口功能接入手机或其他私人外接设备。 |
|  | 擅自重装公司IT终端操作系统、安装未经批准的软件、卸载终端安全管理软件或防病毒软件等。 |
|  | 公司IT终端遗失未及时上报，私自外出修理、更换计算机配件。 |
|  | 冒用他人信息系统帐号或窃取他人账号口令登陆信息系统。 |

注：因特殊情况确实需要违反条款才能实施的工作，需得到条款管理处室的书面同意。

附录：违章考核通知单格式

违章考核通知单

编号：WZKH-年份-流水号（编号由安全质量处提供）

| 被考核人员姓名 |  |  |  |  | 员工编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位 |  |  |  |  | 接口处室 |  |  |
| 违规情况简述(事实描述、照片、违反条款等)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核依据 |  | □合同名称和编号： |  |  |  |  |  |
| 处罚措施 | 责任 | 直接责任考核 |  |  |  | 连带责任考核 |  |
|  | 承包商单位 | □红线、黄线被考核人员、单位负责人在JNPC公司领导参加的相关会议上进行反思汇报； □一般违章被考核人员在相关会议上进行反思汇报； □取消违规人员安全授权； □纳入黑名单，身份证号： ； □违章曝光。 □安全约谈。 □扣除责任单位合同款 元。 |  |  |  | □红线、黄线被考核单位业务接口处室负责人在公司领导参加的相关会议上进行反思汇报。 |  |
| 考核人员签字/日期： |  |  |  | 签发人签字/日期： |  |  |  |

注：（1）单次金额少于20000元（不包含）的，由考核提出处室签发；单次金额超过20000元（包含）的，由考核提出处室主管领导签发。（2）违章涉及的具体合同由对口管理处室确定。