包覆系统快速清理装置的机械及自动化清理系统

招标公告

1.招标条件

本招标项目包覆系统快速清理装置的机械及自动化清理系统招标项目已审批，资金来源已落实，招标人为中核北方核燃料元件有限公司，项目已具备招标条件，中国原子能工业有限公司（以下简称“招标代理机构”），受招标人委托，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 招标编号

YZN0-WZ-GKZB-22-0040

2.2 招标项目名称

包覆系统快速清理装置的机械及自动化清理系统招标项目

2.3 招标项目概况

包覆系统快速清理样机和包覆系统快速清理装置及其安装、调试.

2.4 招标范围

| 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包覆系统快速清理装置的机械及自动化清理系统 | 本项目所采购包覆系统快速清理装置的机械及自动化清理系统主要技术参数如下： 1.炉盖结构优化设计：实现炉盖和顶端观察口的快速拆装、定位、密封及锁紧功能。 2.自动加料：通过负压系统将料桶里的颗粒吸出，然后经过加料容器和加料杆实现颗粒的自动加料。 3.自动取样：将取样杆从炉顶插入炉中进行取样，取样时间为2-3S，取样结束后从炉中拔出，将样品装入取样瓶中，取样温度约1300℃，由于取样温度较高，要求合理设计取样头结构和选择合适材料，防止取样头掉落炉内的风险。 4.自动出料：包覆降温结束后，炉盖移开，利用真空吸料方式实现颗粒的自动出料。要求出料杆具有一定运动轨迹、出料头不挤破颗粒、完全出料等功能，要求颗粒装入专用包覆颗粒容器。 5.炉盖转移及清理：炉盖自动打开后，采用专用工装将炉盖吊装到固定工位进行自动清理。要求吊装及清理过程中无炭黑粉尘扩散，清理产生的炭黑粉尘通过负压系统排入除尘管道。 6.炉内石墨件炭黑预清理：实现包覆炉顶端石墨件表层炭黑浮尘的预清理，防止石墨件转运过程中的炭黑扩散。 7.流化管及气体分配器吊装：实现流化管及气体分配器从炉顶的整体吊装和指定区域存放，要求吊装过程中流化管稳定、气体分配器无掉落风险、吊装转移过程无粉尘扩散；要求吊装出的流化管及气体分配器放置在专用移动小车上，便于人工转移到指定位置。 8.包覆炉炉内清理：实现包覆炉上炉筒、加热体内壁及炉底沉积炭黑的自动清理。 注：详见包覆系统快速清理装置的机械及自动化清理系统技术规范书 | 套 | 1 |

(具体详见招标文件第五章“供货要求”)

2.5 交货地点

内蒙古包头市中核北方核燃料元件有限公司厂区。

2.6 交货期（到货）：2022年11月30日前交货。

2.7 质量标准

见招标文件第五章“供货要求”。

3.投标人资格要求

3.1本次招标投标人应满足以下要求：

（1）具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，符合国家有关规定，具有履行合同所必要的财务、技术、采购及组织能力，有资格和能力完成本招标相关内容。

（2）本次招标不接受代理商投标。

（3）保密及廉洁：

须遵守招标人的保密要求（见投标保密承诺函,见公告附件2），并遵守相关廉洁要求（见投标廉洁承诺函，见投标文件格式）。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人须准备约30分钟PPT介绍技术方案。

4.招标文件的获取

4.1  招标文件售价：本项目共1个包，招标文件售价人民币500元整，售后款项不予退还。

招标代理机构收款银行名称：见招标公告附件3

开户单位：见招标公告附件

收款账号：0000000000

投标人须在汇款单上注明：“项目名称缩写”。

4.2招标文件发售方式：电子版招标文件将在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）进行发布。投标人已注册为中核集团电子采购平台会员的，可直接登录报名，否则投标人须于招标文件发售截止时间前完成在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）在线注册。

4.3发售时间：2022年2月7日 11时30分—2022年2月17日 17时30分（北京时间）。

4.4 报名方式

电子版招标文件将在中国核工业集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com/）进行发布。请投标人于招标文件发售截止时间前完成在中国核工业集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com/）在线注册，交纳标书款及投标保密承诺函的签署盖章（格式见主页服务中心），点击报名前需上传标书款汇款回执单、投标保密承诺函、营业执照等报名需求文件（以上需求文件需连续扫描为一个PDF文件后上传），如需审核，报名文件经招标人/代理机构审核后方可下载招标文件。电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买投标文件相关工作的投标人不得参与投标。

因投标人未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的投标报名文件不符合等要求，造成无法报名、报名错误等情况的，投标人须自行承担责任。

4.5 其他事项说明

未购买本项目招标文件的，其投标将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

（1）作为投标人的办事处或分公司代为购买标书的；

（2）购买标书的厂家在投标截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。

5.投标文件的递交

5.1提交投标文件地点：北京市西城区月坛北街戊1号（月坛大厦北门对面胡同内约50米），中国原子能工业有限公司月坛办公区。

5.2提交投标文件截止期：2022年2月28日 09时30分。

5.3投标文件应按招标文件规定时间、地点提交，逾期送达的投标文件将被拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中核集团电子采购平台(https://www.cnncecp.com）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布。

7.联系方式

招标人：中核北方核燃料元件有限公司		招标代理机构：中国原子能工业有限公司

地址：内蒙古包头市青山区乌素图			地址：北京西城区华远街9号（非投标文件递交地址）

联系人：卢少炎							联系人：陈葆良

电话：0472-3105822						电话：010-66297057

电子邮件：chenbl@mails.cneic.com.cn

8 其他说明

8.1 本次招标活动的最终解释权在招标人和招标代理机构。

8.2 投标人须遵守招标人的保密规定（见投标保密承诺函），并遵守相关廉洁协议。

8.3 对于其它公司利用本公司发布的招标信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

9 其他需要补充的内容

9.1 投标报名资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。

招标人：中核北方核燃料元件有限公司

代理机构联系人:中国原子能工业有限公司

2022年2月

附件1：购买记录表

购买记录表

项目名称：包覆系统快速清理装置的机械及自动化清理系统招标采购项目

| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  |  | 联系人手机 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 联系人身份证号 |  |  |  |  |
| 邮政地址 |  |  |  |  |
| 投标方式 | 代理（代理商） 自行（制造商） |  |  |  |
| 购买资料 | 纸制版一份 电子版一份 |  |  |  |
| 开具发票类型 | 增值税普通发票 |  |  |  |
| 发票开票信息 名 称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号： |  |  |  |  |
| 开户行行号 12位，用于退保证金 |  |  |  |  |
| 购买时间 |  |  |  |  |
| 到款金额 如汇款购买请附电汇凭证 |  |  |  |  |

注：为保证与本次招标相关的所有资料能够及时、完整的发放到各投标单位手中，请各投标单位务必将本表要求的内容填写完整。

法定代表人或委托人签字或印章：

单位盖章：

年 　  月 　  日

附件2：投标保密承诺函

投标保密承诺函

致：中核北方核燃料元件有限公司/中国原子能工业有限公司

根据你方为设备及服务采购的招标文件（招标编号：），我公司（投标人名称和地址）在此做出以下郑重承诺：

- 我方从你方获得的所有文件、数据和其它资料仅限用于准备和提交投标文件，以响应投标须知的要求。

- 由你方直接或间接提供的与投标须知相关的任何文档、数据和其它资料应严格保密，无论该信息是投标前提供的、投标过程中提供的，还是投标结束后提供的，均不会泄露给任何第三方。

- 如存在为准备投标文件的目的，需要将你方提供给的相关文件、数据和其它资料提交给中国境内分包商的情况，我方将书面通告你方，并与分包商签订类似的保密协议。

- 我方承诺，对于你方提供的任何技术文件、数据和其它资料，不向任何中国境外的第三方提供或者泄露相关信息。对于因我方向境外第三方提供任何技术文件、资料和保密信息而导致的侵权责任由我方承担，我方承诺将承担由此造成的费用，包括但不限于第三方提出的赔偿费用、你方提出的诉讼费用及造成的其它额外费用等。

- 由于我方需要，通过你方从第三方可能获得某些敏感文件、数据和资料，比如接口数据等，在此之前，我方应直接与第三方签订类似的保密承诺或协议。此外，如有要求，我方应向你方或者第三方交还这些敏感资料。

投标人（公章）：			法定代表人（签字或印章）

授权委托人（签字或印章）：

日期：    年  月  日

附件3：招标文件费用请扫码支付（扫码支付后会自动开设电子版发票）：